ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨ/ΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Η τράπεζα θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, κατάλληλη για την κάλυψη όλων των τύπων επεμβάσεων στους τομείς της Ορθοπεδικής, Τραυματολογίας, με τη προσθήκη των αντίστοιχων εξαρτημάτων για κάθε τύπο επεμβάσεως. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να δύναται με απλό και εργονομικό τρόπο να προσθαφαιρούνται τμήματα της επιφάνειας αλλά και εξαρτήματα ώστε να εξασφαλίζεται το ευρύ φάσμα επεμβάσεων που αφορούν τους Πολυτραυματίες με απρόβλεπτες κακώσεις. Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου για την κάλυψη της άνω προδιαγραφής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να συνοδεύεται από εξαρτήματα για την κάλυψη Ορθοπεδικών επεμβάσεων άνω και κάτω άκρων καθώς και επεμβάσεων Γενικής χειρουργικής. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με πρώτο έτος κυκλοφορίας από το 2017 και έπειτα, ηλεκτροϋδραυλικής και ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Η μετακίνηση της στον χώρο να γίνεται μηχανικά μέσω τεσσάρων (4) τροχών πλήρως καλυπτόμενων από την βάση της χειρουργικής τράπεζας καθώς και ηλεκτρικά για την εύκολη και άμεση μετακίνηση της χειρουργικής τράπεζας στον χώρο των Χειρουργείων, διευκολύνοντας έτσι την Κλινική ρουτίνα αφού ενσωματώνεται σε κάθε περιβάλλον χειρουργείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Η χειρουργική τράπεζα να ασφαλίζει ηλεκτρικά και με τέτοιο τρόπο ώστε η βάση της κολώνας να εφάπτεται στο έδαφος και όχι να ανυψώνεται ώστε να εξασφαλίζεται έτσι η μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια κατά την χρήση της καθώς και η αποφυγή ανατροπής της, ανεξαρτήτως των δυνάμεων που θα ασκούνται σε αυτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Όλη η χειρουργική τράπεζα να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας και αντοχής μέταλλα/ υλικά, για να εξασφαλίζεται έτσι η μακροχρόνια χρήση. Να αναφερθούν τα υλικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Να συνοδεύεται από τα εξής ακτινοδιαπερατά εξαρτήματα για την εκτέλεση εξειδικευμένων μεθόδων οστεοσύνθεσης, καταγμάτων λεκάνης και κοτύλης και άλλων ορθοπεδικών επεμβάσεων κάτω άκρων: - Πλήρως ακτινοδιαπερατό τμήμα στήριξης πυέλου με τρείς (3) θέσεις για την τοποθέτηση της ακτινοδιαπερατής ράβδου αντιστήριξης (να συνοδεύεται και η ακτινοδιαπερατή ράβδος) - Πλήρως ακτινοδιαπερατές μπάρες έλξης κάτω άκρων που να δίνουν την δυνατότητα ακτινολογικής απεικόνισης σε όλο το φάσμα των ακτινολογικών λήψεων χειρουργείων πυελικού δακτυλίου και κοτύλης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Το χειρουργικό τραπέζι πολυτραυματία να δύναται να καλύψει με ευκολία και εργονομία επιπλέον: - Περιστατικά Κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων - Περιστατικά κακώσεων θώρακα-κοιλίας και άλλων κακώσεων, παρέχοντας ασφάλεια στις χειρουργικές πράξεις άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στον χειρισμό πολυτραυματιών όπως: Νευροχειρουργοί, Αγγειοχειρουργοί, Γενικοί Χειρουργοί, Θωρακοχειρουργοί, Ουρολόγοι, Γυναικολόγοι και Επεμβατικοί Ακτινολόγοι. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Η σύνθεση και η ανεξάρτητη λειτουργία της να εξασφαλίζει την σωστή και πλήρη διαχείριση του Πολυτραυματία με απρόβλεπτες κακώσεις σε μια αίθουσα και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις του. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Όλα τα τμήματα της επιφάνειας να καλύπτονται από στρώματα από ειδικό αφρώδες υλικό πάχους τουλάχιστον 80 χιλιοστών για καλύτερη διανομή των σημείων πίεσης προς αποφυγή των κατακλίσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Όλα τα στρώματα της επιφάνειας να είναι ηλεκτρικά αγώγιμα, latex-free και αποσπώμενα για ευκολία κατά τον καθαρισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Ο χειρισμός και οι ρυθμίσεις της χειρουργικής τράπεζας να επιτυγχάνονται μέσω ενσύρματου χειροπληκτρολογίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | Μέσω του χειροπληκτρολογίου πρέπει να ρυθμίζεται, πέραν των ηλεκτρικών κινήσεων της χειρουργικής τράπεζας, και ο προσανατολισμός της χειρουργικής τράπεζας (normal/reverse) εάν αυτό δεν επιτυγχάνεται αυτόματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 15. | Η τράπεζα να διαθέτει ενσωματωμένο στον κορμό της (κολώνα), πληκτρολόγιο το οποίο να χρησιμοποιείται σε περίπτωση βλάβης του χειροπληκτρολογίου, με εφεδρικό σύστημα λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 16. | Η λειτουργία της να επιτυγχάνεται με σύνδεση σε ρεύμα, το οποίο να μετασχηματίζεται σε χαμηλή τάση. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες οι οποίες να φορτίζονται αυτόματα με την σύνδεση της χειρουργικής τράπεζας στο ρεύμα. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των μπαταριών. | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | Για τον καλύτερο έλεγχο και την παρακολούθηση των λειτουργιών της τράπεζας να υποδεικνύονται οι ακόλουθες καταστάσεις μέσω εύχρηστης οθόνης πάνω στο ενσύρματο χειροπληκτρολογίου: - Το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών - Τον προσανατολισμό της επιφάνειας | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | Το χειροπληκτρολόγιο να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης θέσεων εργασίας από το Νοσηλευτικό προσωπικό για την ταχύτερη προετοιμασία της χειρουργικής τράπεζας ανάλογα τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 19. | Να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά οι παρακάτω ρυθμίσεις: - Μεταβολή ύψους (μη συμπεριλαμβανομένων των μαξιλαριών) : με μέγιστη θέση στα 1200 mm τουλάχιστον - Πλευρική κλίση δεξιά / αριστερά (TILT) : ± 20 º τουλάχιστον - Πλευρική κλίση δεξιά / αριστερά (TILT) με τις ακτινοδιαπερατές μπάρες έλξης κάτω άκρων : ± 15 º τουλάχιστον - Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : ± 40 º τουλάχιστον - Trendelenburg / Reverse Trendelenburg με την ακτινοδιαπερατή επιφάνεια από ανθρακόνημα: ± 30 º τουλάχιστον - Άρθρωση πλάτης πάνω και κάτω: + 90º / -90º τουλάχιστον - Άρθρωση ποδιών πάνω και κάτω ταυτόχρονα ή και μεμονωμένα: +90ο / -90ο τουλάχιστον - Ηλεκτρική μετακίνηση της χειρουργικής τράπεζας στον χώρο | ΝΑΙ |  |  |
| 20. | Να επιτυγχάνονται χειροκίνητα οι παρακάτω ρυθμίσεις: - Απαγωγή των ακτινοδιαπερατών μπαρών έλξης κάτω άκρων : 45 º τουλάχιστον - Προσαγωγή των ακτινοδιαπερατών μπαρών έλξης κάτω άκρων : 45 º τουλάχιστον - Μία εκ των δύο μπαρών έλξης να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος : ± 15 º τουλάχιστον - Κλίση τμήματος κεφαλής : ± 30º τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 21. | Επιθυμητό, να διαθέτει τρόπο για την αυτόματη ρύθμιση : - Θέσης zero position για την επαναφορά της χειρουργικής επιφάνειας στην βασική οριζόντια θέση - Θέσης flex/reflex - Θέσης Beach chair για ορθοπεδικές επεμβάσεις ώμων. | ΝΑΙ |  |  |
| 22. | Η χειρουργική τράπεζα να μπορεί να δεχθεί φορτίο έως και 450 κιλά. | ΝΑΙ |  |  |
| 23. | Η χειρουργική τράπεζα να μπορεί να δεχθεί φορτίο έως και 250 κιλά όταν οι ακτινοδιαπερατές μπάρες έλξης κάτω άκρων είναι αναρτημένες στην χειρουργική τράπεζα. | ΝΑΙ |  |  |
| 24. | Να διαθέτει δείκτη προστασίας IPX4 ή μεγαλύτερο, έναντι της διείσδυσης υγρών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο. | ΝΑΙ |  |  |
| 25. | ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Η προσφερόμενη χειρουργική τράπεζα να συνοδεύεται με τα εξής εξαρτήματα γενικής χειρουργικής: - Τμήμα κεφαλής με δυνατότητα κλίσης +45ο / -50ο (1 τεμάχιο) - Τμήμα άνω πλάτης (1 τεμάχιο) - Τμήμα ποδιών τεσσάρων τμημάτων για την δυνατότητα επίτευξης γονατοστηθιαίας θέσης (1 τεμάχιο) - Ιμάντας σώματος ασθενή ρυθμιζόμενου μήκους με μεταλλικό σύστημα ασφάλισης (1 τεμάχιο) - Βραχίονα αναισθησίας με δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος, περιστροφής και κλίσης με ιμάντες συγκράτησης χεριού (2 τεμάχια) - Στήριγμα ποδιών τύπου «Goepel» (2 τεμάχια) - Τροχήλατο αποθήκευσης και στήριξης εξαρτημάτων (1 τεμάχιο) - Όλα τα προσφερόμενα εξαρτήματα να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα συνδετικά τους για τη προσαρμογή τους στη χειρουργική επιφάνεια. |  |  |  |
| 26. | ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Η προσφερόμενη χειρουργική τράπεζα να συνοδεύονται με τα εξής εξαρτήματα για ορθοπεδικές επεμβάσεις: - Τμήμα επέκτασης πυέλου από ανθρακόνημα με τρείς (3) υποδοχές στήριξης της ράβδου περινέου (1 τεμάχιο) - Ράβδος περινέου από ανθρακόνημα (1 τεμάχιο) - Ακτινοδιαπερατή μπάρα έλξης κάτω άκρων από ανθρακόνημα με δυνατότητα απαγωγής ποδιών ±45ο και κυλιόμενο υποδοχέα συστήματος διατροχαντηρίου έλξης για την δυνατότητα μακρομετρικής ρύθμισης (1 τεμάχιο) - Ακτινοδιαπερατή μπάρα έλξης κάτω άκρων από ανθρακόνημα με σφαιρική άρθρωση, με δυνατότητα κατακόρυφης κίνησης ±15ο και απαγωγής ποδιών ±45ο και κυλιόμενο υποδοχέα συστήματος διατροχαντηρίου έλξης για την δυνατότητα μακρομετρικής ρύθμισης (1 τεμάχιο) - Ζεύγος ορθοπεδικών μποτών με μεταλλικής υποδοχή και δερμάτινο λουρί (1 τεμάχιο) - Ζεύγος ορθοπεδικών μποτών βαρέως τύπου έως και το ύψος της γάμπας και να διαθέτει λουριά για τη συγκράτηση του ποδιού(1 τεμάχιο) - Τροχήλατο μεταφοράς ακτινοδιαπερατής μπάρας έλξης κάτω άκρων (2 τεμάχια) - Εξάρτημα κατάλληλο για την στήριξη του μηρού κατά την διάρκεια επεμβάσεων (1 τεμάχιο) - Ακτινοδιαπερατό τμήμα ποδιών, διαιρούμενο κατάλληλο για χρήση με τις ακτινοδιαπεατές μπάρες (1 τεμάχιο) - Στηρίγμα τύπου Goepel (2 τεμάχια) - Σφιγκτήρας με δυνατότητα περιστροφής και κλίσεων - Σφιγκτήρας με δυνατότητα συγκράτησης σκελετικής έλξης - Εξάρτημα κυλιόμενης πλευρικής ράγας για την στερέωση εξαρτημάτων πάνω στουςβραχίονες επέκτασης κάτω άκρων από ανθρακόνημα - Εξάρτημα συγκράτησης για το γόνατο για την έλξη με σύνδεση για το σύστημα του διατροχαντηρίου μικρομετρικής ρύθμισης - Εξάρτημα αντιστήριξης ποδιού κατάλληλο για επεμβάσεις γονάτου, με κυλινδρική ράβδο από ανθρακόνημα - Σύστημα διατροχαντηρίου μικρομετρικής ρύθμισης για την επίτευξης της έλξης ποδός έως και 80 κιλών (2 τεμάχια) - Ράγα στήριξης εξαρτημάτων που προσαρτάται πάνω στις ακτινοδιαπερατές μπάρες έλξης κάτω άκρων από ανθρακόνημα, με δυνατότητα κύλισης (1 τεμάχιο) - Πλαίσιο ανάρτησης αποστειρωμένης κουρτίνας καθ’ όλο το μήκος της ακτινοδιαπερατής μπάρας έλξης κάτω άκρων (1 τεμάχιο) - Πλευρικό εξάρτημα στήριξης σώματος ασθενή σε πλευρική κατάκλιση, αποτελούμενο από βραχίονα ρυθμιζόμενου μήκους και ύψους και αποσπώμενο μαξιλάρι (3 τεμάχια) - Πλευρικό εξάρτημα στήριξης σώματος ασθενή σε πλευρική κατάκλιση (2 τεμάχια) - Πολυαρθρωτό στήριγμα χειρός για τοποθέτηση ασθενή σε πλάγια θέση - Πλευρικά στηρίγματα χεριών με μεγάλη μεταλλική εξωτερική επιφάνεια για άνεση του χειρουργού (2 τεμάχια) - Ράβδος στήριξης ποδιών για την τοποθέτηση τους κατα τη διάρκεια απολύμανσης του δέρματος - Όλα τα προσφερόμενα εξαρτήματα να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα συνδετικά τους για τη προσαρμογή τους στη χειρουργική επιφάνεια. |  |  |  |
| 27. | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 28. | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΝΑΙ |  |  |